[image: image1.emf]
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Прочитайте данную инструкцию, прежде чем приступать к работе. 

Из нее вы получите всю необходимую информацию по средствам безопасности, установке, использованию и обслуживанию машины.

1. Спецификация

МОДЕЛЬ:                               mini 3 (mini 3 inox)
НАПРЯЖЕНИЕ:                    230 V
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ:        2100 Вт

МОЩНОСТЬ УТЮГА:         800 ВТ

МОЩНОСТЬ БОЙЛЕРА:     1300 ВТ

ОБЪЕМ БОЙЛЕРА:               3,2 Л.

ЗАПРАВОЧНЫЙ ОБЪЕМ:   2,15 Л.

ДАВЛЕНИЕ:                          2,8 BAR
МАКСИМАЛЬНОЕ 

ДАВЛЕНИЕ:                          5 BAR
ВЕС:                                        8,2 кг.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:  26х36х28 см

ПРОИЗВОДСТВО:                ИТАЛИЯ

2. Важно

1. Перед установкой парогенератора необходимо сделать следующее: электрическая вилка закрытого типа и подходит по мощности к парогенератору Mini 3(для подключения используется автомат на 16А)

2. Установка производится на ровную, плоскую поверхность. Перемещение парогенератора осуществляется только за рукоятку, ни в коем случае не тяните его за провода.

3. Распаковка

        1.Откройте коробку.

        2.Достаньте инструкции  и парогенератор.

     3. Вставьте держатель парошланга в отверстие расположенное на задней стороне парогенератора

        4. Зафиксируйте утюжильный кабель на поддерживающем крючке

    5. Установите утюг на стойку для утюга: установите заглушку фиксатор тележки под основанием машины (рис 2.)

[image: image3.emf]
(РИС 1.)

4. Подключение и запуск

          1. Открутите Аварийный клапан (рис.1) и заполните котёл водой (рис.2) на 2/3 объёма бойлера. Далее обратно заверните аварийный клапан, но не слишком туго, поскольку прокладка может повредиться.

         2. Вставьте вилку в розетку на 220V.

         3.Включите бойлер (рис.2 B) и утюг (рис.2A), установите термостат утюга (рис.3) в положение «Cotton” (Хлопок).

 4. Подождите до тех пор, пока лампа работы котла не выключится (рис.2 С)

 5. Нажмите 3-4 раза на красную кнопку микропереключателя на утюге (рис.4), так что пар начал выходить: данная операция должна осуществляется  для разогрева труб внутри утюга. Таким образом, вы предотвращаете возникновение мелких капель конденсата внутри утюга. Регулировка пара обеспечивается поворотом по часовой или против вентиля электроклапана(рис.2).  

[image: image4.emf]В процессе глажки лампа котла периодично  включается и выключается (рис. 2С).

5. Обязательно 

1. Используйте только чистую, отстоянную воду.

2. Никогда не добавляйте добавки к воде.

3. Опустошайте котел, только когда он выключен или он холодный, и в нём нет давления. Данную операцию лучше производить в защитных рукавицах.

4. Никогда не заменяйте аварийным клапан другими аналогами (рис.1)Данный клапан рассчитан на давление 4,5 BAR.

5. Подключайте парогенератор только в защищённую розетку.

6. Не допускайте пребывание детей в близи с парогенератором, даже если он выключен.

7. Не гладьте одежду на человеке.

8. Ни в коем случае не опустошайте бойлер сразу же после глажки, подождите, по крайней мере, час после отключения.

9. Не оставляйте горячий утюг ни на одежде ни на доске.

6. Гладильные операции

1. переместите утюг на одежду, нажав микропереключатель для пара на утюге (рис.4). А для наилучшего результата, переключите термостат утюга в положение «Cotton”.

2. Для деликатных и сложных в обработке тканей мы рекомендуем использовать тефлоновую насадку.

3. Во время глажки всегда утюг следует ставить на специальную резиновую подставку(рис.1)и обратите внимание на положение провода, если он сильно перекручен или контактирует с доской, это может стать причиной короткого замыкания.

4. Для сухой глажки (см. рис. 3) утюг можно отрегулировать в различные положения при помощи термостата. Для глажки с паром устанавливайте термостат в положение “cotton” или “linen”.

5. Если вы работаете на доске без функции «вакуумного отсоса», иногда могут образовываться круглые пятна конденсата. Что бы обойти эту проблему, положите войлок под рабочее место и отрегулируйте колесико электроклапана на минимум.(рис.2)

[image: image5.emf]7. Наполнение водой

Если у вас во время глажки интенсивность пара стала снижаться, а затем пар совсем перестал выходить из утюга, значит, в бойлере закончилась вода. 

Для этого выключите питание парогенератора, и не много погодя выкрутите аварийный клапан (рис.1)на 360°,затем ждите пока пар не выйдет полностью. Отвинтите клапан с осторожностью, и подождите несколько минут. Затем заполните котёл  водой на 2/3 объёма  (рис.2).  Закрутите аварийный клапан и ждите, пока лампочка бойлера не потухнет. (Рис.2 С) Теперь устройство снова готово к работе. Внимание! Парогенератор всегда должен быть в горизонтальной плоскости.

8. Опустошение бойлера 

Выключите парогенератор, выдерните шнур из розетки. Дождитесь полного остывания воды. Осторожно отвинтите аварийный клапан, затем наклоните парогенератор в правую сторону так что бы вышла вся вода, затем поставьте парогенератор в прежнее положение.

9. Правильное использование

Парогенератор mini 3 спроектирован для глажения, как в промышленных, так и в бытовых целях использования. 

10. Мелкий ремонт

1. Чистите бойлер после каждых 20 часов работы.

2. Меняйте прокладку аварийного клапана каждые 1200 часов или каждые 2 года (используйте только оригинал). Для проведения этой операции прежде выключите и остудите парогенератор.

3. Меняйте аварийный клапан каждые 2500 часов или каждые 3 года (рис.1).Для проведения этой операции прежде выключите и остудите парогенератор.

11. Техническое обслуживание

Все операции по обслуживанию оборудования должны проводиться только персоналом, получившим обучение квалифицированными специалистами.

[image: image6.emf]Рекомендуется для замены:

1. Внутренний аварийный клапан  каждые1400 часов или каждые 3 года;

2. Термостат утюга каждые 1400 часов или каждые 3 года;

3. Электрический кабель или парошланг меняются, если есть видимые повреждения.

Рекомендуется также чистить сам бойлер от известняка или накипи каждые 1400 часов или каждые 3 года.

12. Электрические риски

Опасными для оператора являются следующие ситуации:

1. Повреждение электрокабеля.

2. Утечка воды из утюга

3. перегрев утюга

4. использование во время грозы.

5. использованием парогенератора  без  надлежащей защиты для ног (без обуви )или с мокрыми ногами.

6. Чистка или мытье утюга с использованием воды.

7. Потеря воды из парогенератора.

8. Наполнение бойлера водой во время работы парогенератора.

       13.Технические  риски

Опасными для оператора являются следующие ситуации:

1. Использование парогенератора не по прямому назначению

2. Замена прокладки клапана не оригинальной.

14. Термические риски

Опасными для оператора являются следующие ситуации:

1.    Прикосновение к нагретой рабочей поверхности утюга.

2. Прикосновение к электромагнитному клапана, когда парогенератор находится под давлением.

3.  Прикосновение к аварийному клапану, когда парогенератор находится под давлением.

4. Открытие аварийного клапана, когда парогенератор находится под давлением.

5. Направление пара на людей или животных.

15. Упаковка хранение транспорт

Данный парогенератор  может быть упакован в целлофан на поддонах или в
картонную коробку (не переворачивайте его).  Неиспользовать коробку как стул или для поддержки.Коробки  Парогенераторов не могут быть сложены одна на другую. 

16. Гарантийные условия

Гарантия не распространяется когда:

· Машины подделаны или отремонтированы неквалифицированным персоналом;

· Есть полное или частичное несоблюдение данного руководства; 

· На машине стоят не оригинальные запчасти;
Перечень комплектующих.
[image: image7.emf]
	Позиция
	Количество
	Наименование
	Код детали

	1
	1
	Антенна для кабеля
	3067001

	2
	1
	Контактная колодка
	3067002

	3
	1
	Переходник под парошланг 1/4"
	3067003

	4
	1
	Вилка на пароклапан
	3067004

	5
	1
	Катушка
	3067005

	6
	1
	Мех.часть пароклапана
	3067006

	7
	1
	Заливная, аварийная крышка
	3067007

	8
	1
	Прокладка заливной крышки
	3067008

	9
	1
	Ручка
	3067009

	10
	1
	Коврик под утюг
	3067010

	11
	1
	Электрокабель утюга 4х1
	3060004

	12
	1
	Парошланг утюга
	3067012

	13
	1
	Лицевая панель
	3067013

	14
	1
	Направляющая сетевого кабеля
	3067014

	15
	1
	Резиновая заглушка
	3067015

	16
	1
	Сетевой кабель
	3067039

	17
	1
	Лампа индикатор
	3067017

	18
	2
	Переключатель 16А
	3067018

	19
	1
	Бойлер
	3067019

	20
	1
	Изоляция бойлера
	3067020

	21
	1
	Аварийный клапан 1/8" 5 бар
	3067021

	22
	1
	Прокладка под тэн
	3067022

	23
	1
	Тэн 1300 Вт
	3067023

	24
	1
	165оС термостат + термопредохранитель 298оС
	3067046

	25
	2
	Контактная колодка
	3067025

	26
	1
	Корпус
	3067013

	27
	4
	Резиновые ножки
	3067026

	28
	1
	Тройник 1/8"
	3067027

	29
	1
	1/8" датчик давления
	3067028

	30
	1
	Утюг
	REC100


[image: image2.emf]
	Код
	Описание
	Код
	Описание

	3033024
	Направляющая
	13033068
	Крышка термостата

	3014002
	Микропереключатель
	R202
	Металлический фильтр

	3026208
	Уголок-фитинг 1/4"
	R203
	Фильтр пробка

	3033032
	Держатель кабеля
	R206-207-208
	Провода

	3033041
	Подошва с тэном
	R215
	Покрытие подошвы

	3033042
	Чехол кнопки
	3060058
	Упор ручки

	3060004
	Кабель 4х1
	3060093
	Задняя крышка ручки

	3060087
	Пробковая ручка
	130330041
	Передняя крышка ручки

	13033040
	Термостат
	R243
	Провод ручки


